Salmson associe expérience et performance à l’ensemble des pompes BRL-B et BRL-X.

Nouvelle gamme de pompes normalisées, monobloc EN 733 BRL-B et BRL-X.

Afin de compléter le portefeuille produits, SALMSON élargit sa gamme de pompes monobloc normalisées, en incorporant les nouvelles versions de corps hydrauliques de la nouvelle gamme  BRL, déclinaison de la gamme de pompes PBS. SALMSON propose ainsi cette nouvelle gamme avec un corps hydraulique en Bronze (BRL-B) ou en Inox (BRL-X) suivant l’application.

POUR QUELLES APPLICATIONS ?

La gamme BRL s’emploie pour la circulation d’eau froide ou d’eau chaude (respectant la norme VDI2035), la circulation d’eau glacée ou glycolée (jusqu’à 40% de glycol et température 40°C), ainsi que pour la circulation d’eau de refroidissement. Elle s’adapte parfaitement aux applications d’irrigation, de lavage, de vidange, de remplissage ou de surpression. La version bronze permet le pompage d’eau de mer alors que la version Inox répond aux besoins de l’industrie chimique.

UNE BONNE CONCEPTION

- La partie hydraulique de la BRL est centrifuge et monocellulaire. L’étanchéité est assurée par la garniture mécanique normalisée. Le corps de pompe, le fond de corps et la roue sont, soit en Bronze marine, soit en Inox 316, pour la résistance à la corrosion. La pompe BRL est dotée d’un corps d’aspiration axiale et de refoulement vertical à brides équipées d’orifices de prise de pression.

- Le moteur est à arbre rallongé (arbre commun entre le moteur et la pompe) et la roue est directement montée sur l’arbre moteur, ce qui évite tout risque de désalignement. Le moteur est asynchrone, à carter fermé, avec ventilation extérieure ; il est donc directement couplé et dimensionné au plus juste, par rapport à l’hydraulique. Il offre 2 gammes de puissances, l’une de 1450 tours minute et l’autre de 2900 tours minute. L’isolation du moteur est classée F et son indice de protection IP 55.

La pompe BRL bénéficie d’une construction compacte et légère, ce qui lui confère un encombrement réduit et un gain de poids. Des pieds de soutien ont été intégrés au corps hydraulique ainsi qu’à la carcasse moteur afin de faciliter et sécuriser l’installation. De même, la maintenance a été facilitée et la mise en eau rapide avant le démarrage, grâce au bouchon de vidange et de remplissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débits jusqu’à 400 m³/h permettant de répondre à un nombre très important d’applications.

- Hauteur jusqu’à 100 m CE.

- Pression de service : 10 bars.

- Plage de température des fluides : -10°C au minimum, + 90 °C au maximum (120 °C sur demande).

- Dimensions du corps conformes à la norme EN 733 (corps) et EN 1092-2 (brides).

- Moteur : 50 Hz, bobinage triphasé.

- DN orifices : 32 à 125.

Être compétitif, c’est aussi être attentif. C’est à partir de cette éthique que SALMSON œuvre pour offrir à ses clients un vaste portefeuille de produits, à des prix attractifs. Le besoin du client est un sujet de réflexion permanent et c’est pour cela que SALMSON, dans une démarche d’amélioration continue, élargit sa gamme de pompes et propose des solutions proportionnées et efficaces pour de multiples applications.

Pompe BRL-B Salmson					Pompe BRL-X Salmson